RESOLUCION S.G. Nº 16

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS TÉCNICA RESPECTO A LA CALIDAD DE AGUA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PISCINAS Y LUGARES NATURALES DE BAÑO Y USO PUBLICO

Asunción, 7 de enero de 1998

VISTA: El estudio realizado por los Técnicos del Servicio Nacional Saneamiento Ambiental, SENASA, que determina los parámetros de calidad de agua de uso práctico y establece los valores máximos y mínimos de los parámetros de calidad de las aguas para el funcionamiento de piscinas y lugares naturales de baño de USO público; y

CONSIDERANDO: La necesidad de establecer Normas sobre la Calidad de las Aguas para el funcionamiento dc piscinas y lugares naturales de baño de uso público;

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RESUELVE:

Artículo lº. Aprobar el presente Reglamento que establece Normas de Calidad de Aguas funcionamiento de piscinas y lugares naturales de baño de uso público.

# TITULO I

## DE LAS DEFINICIONES

Articulo 2º  Piscinas de uso publico: Se entiende por piscinas de uso publico cualquier cuerpo de agua de construcción artificial destinado a las practicas de baño de grupo de personas, ya sea de uso gratuito, o pagado, directa o indirectamente a traves de cuotas de asociados.

Articulo 3º Lugares naturales de baño:	Es la denominación que incluye aquellos lugares, a la vera dc corrientes o masas naturales de agua de ríos, arroyos lagos, lagunas, manantiales, represadas o no artificialmente, utilizados con propósitos de baño y recreación, en los cuales las condiciones sanitarias de las aguas se alcanzan por gran diluci6n del contaminante, consecuencia del gran volumen de agua, del flujo continuo de la misma o de la combinación de ambos factores.

Las piscinas de uso público podrán ser de uno de los siguientes tipos:

a)	“Piscinas de vacíamente periódico”, aquellas artificiales, en las cuales la limpieza del agua es mantenida:

-	Mediante su remoción completa y su llenado con agua fresca a intervalos periódicos,

-	Es obligatorio el proceso de desinfección utilizando cloro o sus derivados corno medida de control sanitario del mismo.

b)	“Piscinas de flujo continuo”, aquellas artificiales en las cuales la limpieza del agua es mantenida mediante;

-	Un flujo continuo de agua fresca proveniente de una fuente natural o desarrollada, pero donde el agua de rebalse se pierde.

-	Es obligatorio el proceso de desinfección utilizando cloro o sus derivados como medida de control sanitario del mismo.

c)	“Piscinas de recirculación”, aquellas artificiales en las cuales se mantiene la circulación del agua, a través de la piscina por medio de bombas, y el agua extraída de la piscina es tratada mediante un proceso de purificación antes de ser retornada. Es obligatorio el proceso de desinfección utilizando cloro o sus derivados como medida de control sanitario del mismo.

TITULO II

DE LA CALIDAD DEL AGUA

Artículo 5º Las piscinas de uso público deberán alimentarse con agua potable proveniente de un servicio de agua, siempre que sea posible.

Cuando es necesario recurrir a otra fuente de agua, esta fuente deberá cumplir con la Norma de Calidad de Agua vigente.

Artículo 6º Todas las piscinas de uso público deberán cumplir con los siguientes requerimientos respecto a la calidad del agua:

Pa.rámetros Límites (*)

pH 5.8 - 8.6 Cloro residual 0,2 - 3,5 mg/l Colifox-rnes fecales < 5 UFC/1OO ml (*) En muestra aleatoria,

Articulo 7. En las piscinas de uso público, que sean de tipo flujo continuo o de recírculación deberá desinfectarse el agua por medio del cloro u otro desinfectante aprobado por el Ministerio dc Salud Pública y Bienestar Social.

En el caso de piscinas de vacíamente periódico o de flujo continuo, el agua se deberá dorar antes de ser entregada a la pileta, manteniendo posteriormente cl cloro residual por aplicación directa del desinfectante en masa de agua, en forma de no producir concentraciones altas localizadas. En las piscinas de recirculación se mantendrá la dosis de cloro residual por cloración del agua que se recircula.

Art. 9 Cuando se usa el procedimiento de desinfección por medio del cloro o sus derivados, el agua de piscina deberá contener, durante todo el tiempo que se encuentre en uso, una cantidad de cloro residual no inferior a 0,2 mg/litro y no superior a 3,5 mg/litro.

Se recomienda hacer determinaciones diarias de la concentración ion-hidrógeno, de ¡nodo que sea mantenido siempre sobre el valor pU 5,8 y no superior a 8,6.

Articulo 10º Todos los lugares naturales de baño deberán cumplir con los siguientes requerimientos con respecto a la calidad bacteriológica del agua:

Clasiticación Coliformes fecales

Apto <230 UFC/100 ml Aceptable (*) <500 UFC/100 ml No apto <500 UFC/l00 ml

(*)	Bajo control y con restricciones de uso a criterio del SENASA

Artículo 11º Las infracciones del presente Reglamento serán sancionadas de conformidad a lo establecido en el Código Sanitario. Así mismo, el SENASA podrá establecer los mecanismos de control necesarios (de acuerdo a los recursos disponibles) para el cumplimiento de esta Resolución,

Artículo 12º. Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archívese.

DR. ANDRES VODOVICH MORALES

MINISTRO