RESOLUCIÓN S.G. N° 397

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS TÉCNICAS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y SU DISTRIBUCIÓN

#### Asunción, 13 de Agosto de 1993

VISTO:		El estudio realizado por los técnicos del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental y la comisión de trabajo designada por Resolución S.G. N* 392 para reglamentar el Código Sanitario y; y

CONSIDERANDO:	La necesidad de establecer normas sobre la calidad del agua potable y los procedimientos que deberán observarse para el diseño de los sistemas de abastecimiento de ese líquido y cuanto corresponde a su operación y mantenimiento;

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RESUELVE;

CAPITULO 1

DE LAS DEFINICIONES

A los efectos del presente Reglamento, se definen los siguientes vocablos.

- AGUA POTABLE: Es aquella que reúne las condiciones adecuadas para el consumo humano, uso doméstico habitual e higiene personal.

- ANÁLISIS  FISICOQUIMICO:  Es el examen  laboratorial que se efectúa para determinar las características físicas y componentes químicos del agua.

- ANÁLISIS MICROBIOLOGICO: Es el examen laboratorial que se efectúa para determinar la presencia, tipo y cantidad de microorganismos en el agua.

- MUESTRA DE AGUA POTABLE: Es la que se toma en un  ''lugar determinado del sistema de abastecimiento de agua potable, para su control de calidad.

- VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA: Es la observación cuidadosa y permanente de la potabilidad del agua

- NORMA DE CALIDAD DE AGUA; Es el conjunto de valores establecida para algunas características presentes en el agua, con el fin de determinar su ca1idad.

- TRATAMIENTO: Es el conjunto de operaciones y procesos unitarios que se realizan sobre el agua natural, con el fin de modificar sus características físicas, químicas y microbiológicas, para hacerla potable.

- USUARIO: Es toda persona física o jurídica beneficiada con el sistema de, abastecimiento de agua potable

- SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ÜJB' AGUA POTADLE.  Es el que comprende las obras, equipos, sustancias químicas y materiales empleados para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable a los usuarios.

- FUENTE DE AHASTECIMIENTO DE AGUA: Es todo recurso hídrico calificado para su utilización en un sistema de abastecimiento.

- PLANTA DE TRATAMIENTO: Es el conjunto de obras construidas pAra potabilizar el agua.

- EMERGENCIA: Es la situación imprevista que se  presenta en un sistema de abastecimiento de agua potable, produciendo una alteración en la operación normal o en la calidad del agua potable suministrada.

- DESASTRE: Es el grave deterioro que se produce en un sistema de abastecimiento de agua potable como efecto de un fenómeno natural o hecho provocado.

- ANÁLISIS DE VULNERADILIDAD; Es el estudio que permite evaluar los riesgos inherentes a los distintos componentes de un sistema de abastecimiento de agua potable.

- ENTIDAD ADMINISTRADORA: Es -toda persona física o jurídica autorizada por el SENASA para planificar, ejecutar, operar, mantener y administrar un sistema de abastecimiento de agua potable.

- PLAN OPERACIONAL VARA CASOS DE EMERGENCIA: Es la descripción de procedimientos que permite a la entidad administradora atender en forma efectiva una situación de emergencia.

- PERSONAL CALIFICADO: Es toda persona que tenga una formación técnica exigida por el SENASA.

- MEDIDAS DE SEGURIDAD: Son aquellas que tienen por objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación que perjudique el medio ambiente.

- PROYECTO: Son los documentos exigidos por el SENASA que deben constar de

carátula

-	 Indice

- Plano de ubicación de la localidad

- Estudios socio-económicos

- Estudio de impacto ambiental

- Memoria técnica

- Cómputo métrico y presupuesto

- Estudio de factibilidad

- Plan de operación y mantenimiento

- Plan de -emergencia

- Pliego de especificaciones técnicas

- Juego de planos

# CAPITULO II

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 2:

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (en adelante SENASA), abarcará todo el territorio nacional para el cumplimiento y aplicación de las normas sanitarias establecidos en la Ley N° 369/72 y del Código Sanitario, en cuanto se refiere al medio ambiente.

ARTICULO 3:	Toda referencia que en el presente Reglamento se haga a sistemas de abastecimiento de agua potable se entenderá en relación a aguas para consumo humano.

ARTICULO 4: 	El agua suministrada para consumo humano debe ser potable

ARTICULO 5:	El diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable se ajustaran a las disposiciones contenidas en el presente reglamento.

ARTICULO 6:	Las entidades administradoras serán responsables de la calidad de agua potable suministrada al usuario.

ARTICULO 7: 	Para los efectos del articulo anterior, la responsabilidad de las entidades administradoras se ajustan a los siguientes criterios.

- En zonas urbanas y rurales, con sistemas de abastecimientos de agua potable, su responsabilidad llegara hasta al limite predial del usuario.

- b) en otros sistemas de suministros de agua potable, su responsabilidad llegará hasta el pozo, tanque o grifo público, según sea el tipo del sistema existente.

articulo 8: 		Las entidades administradora deberán garantizar la calidad, cantidad, continuidad y presión suficientes en la red de distribución del sistema de abastecimiento de agua potable, atendiendo el articulo 18 y subsiguientes del presente reglamento.

ARTICULO 9: 	Los materiales y sustancias químicas utilizados en la construcción y operación de sistemas de abastecimiento de agua potable, deberán cumplir con las normas técnicas internacionalmente reconocidas por el país, las que deberán ser verificadas por el SENASA.

ARTICULO 10: 	Cuando lo crea necesario, el SENASA tendrá acceso las instalaciones del sistema de abastecimiento de agua y las entidades administradoras estarán obligadas a facilitar las informaciones pertinentes a la entidad de agua potable suministrada a su cumplimento.

ARTICULO 11: 	Todo sistema de abastecimiento de agua potable que utilice plantas de tratamiento para operar, deberá contar con laboratorio para el control de la calidad del agua potable y de un plantel del personal calificado, registrado en SENASA.

ARITICULO 12:	Las entidades administradoras deberán llevar un registro del funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable a su cargo.

ARTICULO 13: 	Al declararse casos de emergencia, el SENASA dispondrá la suspensión inmediata de la operación del sistema de agua potable afectado

ARTICULO 14: 	SENASA levantara el estado de emergencia cuando el agua potable tenga nuevamente la calidad establecida en el presente  reglamento y se restituya por el menos el 50 % del caudal suministrado normalmente.

ARTICULO 15:	SENASA podrá intervenir en la entidad 	 administradora cuando esta no cumpliere con los requisitos  establecidos en el Art. 8 del  presente reglamento

ARTICULO 16:	Las normas de calidad microbiológica y fisicoquímica del agua potable establecidas en el presente reglamento, rigen para todo el territorio nacional.

ARTICULO 17:	La entidad administradora será responsable de realizar los análisis laboratoriales para determinar la calidad del agua potable, de acuerdo a lo que establece el Art. 15  y las frecuencias mínimas señaladas en el Art. 19

COMPONENTES INORGÁNICOS QUE INFLUYEN SOBRE LA SALUD

| COMPONENTE | UNIDAD | VALOR MAXIMO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Arsénico | Mg/l | 0,05 |  |
| Cadmio | Mg/l | 0,05 |  |
| Cianuro | Mg/l | 0,1 |  |
| Cromo | Mg/l | 0,05 |  |
| Fluoruros | Mg/l | 1,5 | De origen natural o adicionados deliberadamente. Es necesaria una adaptación del valor por las condiciones locales. |
| Mercurio | Mg/l | 0,001 |  |
| Nitratos | Mg/l | 10 |  |
| Nitritos | Mg/l | 0,1 |  |
| Plomo | Mg/l | 0,05 |  |
| Selenio | Mg/l | 0,01 |  |
| Alcalinidad (F) | Mg/l | 120 | Expresado CaCO3 |
| (UBC) | Mg/l | 250 | Expresado CaCO3 |
| Oxigeno consumido | Mg/l | 2,5 | Expresado en O2 |

COMPONENTES ORGÁNICOS QUE INFLUYEN SOBRE LA SALUD

| COMPONENTE | UNIDAD | VALOR MAXIMO | OBSERVACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aldrin y dieldrin | Pg/1 | 0,03 |  |  |
| Clordano | Ppg/1 | 0,3 |  |  |
| Fenoles | Ppg/1 | 1,0 |  |  |
| 2,4 –D | Ppg/1 | 100.0 |  | Concentraciones mas bajas pueden ser detectado por el sabor y el olor |
| DDT | Ppg/1 | 1.0 |  |  |
| Heptacloro y heotaclorepoxido | Ppg/1 | 0.1 |  |  |
| Metoxicloro | Ppg/1 | 30 |  |  |

CALIDAD ORGANOLÉPTICA

| COMPONENTE O CARACTERISTICA | UNIDAD | VALOR MAXIMO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Acido sulfurico | ---------- | No detectable por los consumidores |  |
| Aluminio | Mg/l | 0,2 |  |
| Cloruros | Mg/l | 250,0 |  |
| Cobre | Mg/l | 1,0 |  |
| color | Unidades Pt-Co | 15 |  |
| Detergentes | --------- | No se han fijado | No deben producirse espumas ni problemas de sabor y olor |
| Dureza | Mg/l | 250,0 | De CaCo3 |
| Hierro | Mg/l | 0, 3 |  |
| Ph | ------- | 5 a 10 |  |
| Sabor y Olor | ------- | Aceptable para la mayoría de los consumidores |  |
| Sodio | Mg/l | 200,0 |  |
| Sulfatos | Mg/l | 250,0 |  |
| Total de solidos en disolución | Mg/l | 1000,0 | Es preferible un valor de 1 para la eficacia de la desinfección |
| Turbiedad | Unidades de turbiedad nefelométrica (UTM) | 5,0 |  |
| zinc | Mg/l | 5,0 |  |

ARTICULO 19: El valor del cloro residual libre en cualquier sistema de abastecimiento de agua potable, deberá estar comprendido entre 0,2 y 0,5 mg/l

ARTICULO 20: Los puntos de muestreo para determinar la calidad del agua potable se estableceran de acuerdo al tipo de sistemas (cerrado, abierto o mixto), considerando primordialmente los siguientes sitios:

- el punto de salida del agua tratada que alimenta el sistema de distribución

- en puntos representativos de lanillo o ramal principal

- los puntos representativos de lanillo o ramal secundario

- los puntos representativos al final del sistema

- los puntos de mayor posibilidad de contaminación

ARTICULO 21: La ejecución de los análisis laboratoriales para determinar la calidad del agua potable estará sujeta a la siguiente frecuencia mínimas de muestreo

| POBLACIÓN ABASTECIDA (habitantes) | CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS |
| --- | --- |
| Menos de 4000 | 1 muestra al mes |
| 4000 a 100.000 | 1 muestra al mes por cada 5000 personas |
| Mas de 100.000 | 1 muestra al mes por cada 10.000 personas |

ARTICULO 22	Para los efectos de los análisis microbiológicos de las aguas se debe adoptar el método de los tubos múltiples o el de la membrana filtrante.

ARICULO 23	Para los efectos de los análisis fisicoquímicos" de las aguas debe adoptarse el método standart

ARTICULO 24	Las muestras recolectadas del sistema de abastecimiento de agua potable, deberán reunir los siguientes requisitos básicos

a) El muestreo debe estar convencionalmente planificado y se realizará de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 21 de éste reglamento de modo que permita detectar cualquier variación estacional en la calidad del agua.

b) Las muestras deben ser recolectadas, guardadas y enviados en frascos esterilizados apropiados a los laboratorios para su análisis

c) El volumen de agua recolectada debe ser lo  necesario como para permitir un análisis preciso.

d)Los puntos de muestreo en los sistemas de abastecimiento de agua potable debe cumplir con lo establecido en el ARTICULO 20 del presente reglamento.

e) Debe tenerse gran cuidado durante el muestreo, para impedir que se produzca contaminación  de la muestra que se ésta recolectando.

f) Con el objeto de prevenir cualquier cambio significativo en la composición de una muestra antes de su análisis,  es importante que sea recolectada apropiadamente y despachada de inmediato.

g) Deben describirse bien las especificaciones de la i muestra y colocarse y llenarse las etiquetas en los frascos de las muestras con toda claridad para evitar errores o confusiones.

ARTICULO 25: Para los efectos de la vigilancia y el Control de la calidad del agua potable, el SENASA verificara el cumplimiento de los artículos 18 y 21 del presente reglamento por las entidades administradoras.

### CAPITULO IV

DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO Y LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ARTICULO 26: El diseño, la construcción, la dirección y la responsabilidad del proyecto de un sistema de abastecimiento de agua potable, estarán a cargo de un profesional matriculado y registrado en el SENASA.

ARTICULO 27: Todos los proyectos para la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable deberán ser registrados y aprobados en el SENASA.

ARTICULO 28: Para la aprobación de proyectos de ingeniería de sistemas de abastecimiento de agua potable y de sus ampliaciones, solo se reconocerá a aquellas firmas» empresas o profesionales registrados en el SENASA.

ARTICULO 29:El SENASA determinará a las firmas» empresas o profesionales registrados la categoría de los proyectos de ingeniería de abastecimiento de agua potable en función al alcance de su curriculum: y de su; antigüedad   o experiencias en el área de saneamiento.

ARTICULO 30: Para los efectos del artículo anterior, las categorías a asignarse serán las siguientes:

A: Proyectos de ingeniería de sistemas de abastecimiento de agua potable con tratamiento avanzado»

B: Proyectos de ingeniería de sistemas de abastecimiento de agua potable» con tratamiento convencional .

C: Proyectos de ingeniería de algunos de los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable, tales como:

- Captación

- Conducción

- Tratamiento

- Almacenamiento

- Distribución

ARTICULO 31: Los sistemas de abastecimiento de agua existentes, deberán regularizar sus instalaciones

ante el SENASA en un lapso no mayor a 12 meses desde la vigencia del presente reglamento.

ARTICULO 32: Con referencia a los ARTÍCULOS 27 Y 31 el SENASA,  procederá a la inspección de las instalaciones del sistema de abastecimiento de agua potable, para autorizar su habilitación y/o continuidad de funcionamiento

ARTICULO 33: El diseño y la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable, deberán ajustarse a las normas reconocidas por SENASA.

ARTICULO 34: Todo diseño de sistema de abastecimiento de agua potable deberá contemplar estudios de análisis de vulnerabi1idod.

CAPITULO V

DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ARTICULO 35: La entidad ad ministradora de sistemas de abastecimiento de agua potable, elaborará un plan de operación y mantenimiento» y control interno de calidad del agua potable para condiciones normales de operación, como también para casos de emergencia y desastres, los cuales serán aprobados por el SENASA.

ARTICULO 36: Toda persona encargada del manejo, operación y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua potable deberá someterse a exámenes periódicos de control medico con ü1 fin de garantizar la ausencia de enfermedades infectocontagiosas transmisibles, así como aquellas dolencias que puedan estar relacionadas con su trabajo

.

ARTICULO 37 : La .entidad administradora de cualquier sistema de abastecimiento de agua potable que tenga plantas de tratamiento, deberá presentar la' información de las características de sus descargas 1íquidas al SENASA, lates como agua de lavado de filtros y sedimentos, teniendo en cuenta las disposiciones legales indicadas en el reglamento sobre descargas de efluentes

CAPITULO VI

DE LA FISCALIZACIÓN

ARTICULO 38: La fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en el  r presente reglamento será ejercida por funcionarios del senasa,) debidamente identificados

ARTICULO 39: En el ejercicio de | la acción fiscalizadora» queda asegurado el

ingreso de los funcionarios del SENASA, previamente identificados a cualquier establecimiento público o privado y su permanencia por el, tiempo que sea necesario para el ejercicio de sus funciones, en cualquier hora y día.

ARTICULO 40: Los fiscalizadores del SENASA, deberán efectuar;

I- Controles en general levantamientos y evaluaciones.

II- Verificar las infracciones y recomendar las sanciones respectivas.

II- Labrar de inmediato el acta de inspección por triplicado, quedando una copia al infractor.

IV- Intimar por escrito a las Entidades administradoras a presentar, esclarecimientos, en local y fecha previamente fijados.

Articulo 41: Las Entidades Administradoras quedan obligadas a facilitar al SENASA, todo cuando sea solicitado y establecido en el artículo 26 y sub-siguientes

CAPITULO VII

DE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL

ARTICULO 42: La vigilancia y el control general de los sistemas de abastecimiento de agua potable se cumplirán con todo rigor adaptándose medidas de previsión y correctivas cuando fueran necesario para el cumplimiento de lo que establece el presente reglamento.

ARTICULO 43:Las instalaciones de abastecimiento de agua potable podrán ser visitadas en cualquier momento por funcionarios del SENASA debidamente identificados a fin de verificar los sistemas de tratamiento de efluentes y practicar las muestras para su posterior análisis en sus laboratorios, debiendo establecer la periodicidad de muestreo y análisis, para la caracterización del servicio

ARTICULO 44: Cuando se. requiere una caracterización del servicio de suministro de agua potable, el SENASA especificará los parámetros a medir, lo que deberá ser realizada por persona física o

jurídica habilitada a tal efecto.

ARTICULO 45: Todo Entidad Administradora deberá dar aviso por escrito al SENASA, cuando se presenten cualquiera de las siguientes situaciones.

a) Necesidad de parar en forma parcial o total un sistema de abastecimiento de agua potable, para el mantenimiento rutinario periódico que dure más de veinticuatro horas

b) Falla en el sistema de abastecimiento de agua potable cuya reparación requiera más de

veinticuatro horas

c) Emergencias o accidentes que implique cambios sustanciales en la calidad o cantidad del abastecimiento de agua potable. Este aviso se realizará los efectos de que el SENASA controle el plan operativo de emergencia indicado en el Proyecto presentado al SENASA

ARTICULO 46: El SENASA establecerá las condiciones bajo las cuales se Considera que hay incumplimiento de las normas con base en número de muestras, desviaciones respecto a las normas exigidas, y periodos en los cuales se realicen muéstreos.

ARTICULO 47: Cuando el SENASA realice un muestreo para verificar la calidad del abastecimiento de agua potable, deberá informar a la Entidad Administradora afectada los resultados obtenidos.

ARTICULO 48:Para comprobar que lo Entidad Administradora cumple con las normas de calidad de agua potable se realizará controles que incluyen :por lo menos :los siguientes, aspectos;

a) Caracterización de la fuente de abastecimiento

b) Comprobación de construcción de obras, a los diseños aprobados

c) Comprobación de que las firmas involucradas en el diseño construcción y montaje de las obras, se ajustan a los requerimientos previstos;

d) Comprobación de las especificaciones y operaciones de los equipos y sistemas instalados

ARTICULO 49: Cuando mediante los controles a que hace referencia el artículo anterior se constate que la Entidad Administradora no cumple con las normas de calidad de agua potable que le han sido fijadas se procederá como sigue:

a)  Si el incumplimiento obedece a fallas en el diseño del sistema de contro1, e1 permiso provisional o el de instalación podrá ser prorrogado por el SENASA hasta un ..máximo de un (1) ano, periodo dentro del cual el usuario deberá presentar-y desarrollar un plan de mejoras.

b)  Sí el incumplimiento obedece a fallas en el montaje u operación de los sistemas de control el permiso provisional o el de instalación se podrán prorrogar por el tiempo .que requieran los ajustes, según estudio técnico.

Cuando el incumplimiento no aparezca plenamente justificado, las prorrogas a que se refiere el   presente articulo no excluyen la aplicación de las sanciones a que haya lugar, a criterio de SENASA

CAPITULO VIII

DE LAS INFRACCIONES

Y DE LAS SANCIONES

ARTICULO 50: Las sanciones previstas en la Ley 836 de fecha 15 de diciembrE

de 1980, serán apiicadas,por el Ministerio, previo sumario

administrativo, siendo el SENASA el encargado de imponer las

mismas atendiendo a la presente reglamentación

ARTICULO 51: A los infractores de las disposiciones previstas en la Ley

de fecha 15 de diciembre de 1980, les serán apiicadas las

siguientes sanciones:

I- Amonestación.

II- Multa.

III- Clausura parcial o total temporal o definitiva.

ARTICULO 52: Las infracciones de que trata el artículo anterior serán, a

criterio del SENASA, clasificadas en:

1- LEVES (cuando el incumplimiento al presente reglamento sea

de orden administrativo, por descuido o accidente se

altere la calidad del servicio de abastecimiento establecido en el articulo 8 sin poner en riesgo la salud de los usuarios, a criterio de la Autoridad Sanitaria)

2- GRAVES (cuando por descuido o accidente se altere la calidad del servicio de abastecimiento establecido en el artículo 8, con comunicación escrita a todos los usuarios antes de las 6 horas de ocurrido el incidente y no ponga en peligro  la salud de los usuarios, a criterio de la  Autoridad Sanitaria),

3- MUY GRAVES (cuando por, descuido, accidente o negligencia la calidad del servicio de abastecimiento establecido en el artículo 8, sin comunicación a los usuarios antes de las 6 horas de presentado el problema, poniendo en peligro la salud de los usuarios)

4- GRAVÍSIMAS (Cuando por cualquier circunstancia se deteriore la calidad del agua potable abastecida poniendo en peligro la salud de los usuarios y no se Implemente las medidas de seguridad).

Atendiéndose también

I- Las circunstancias atenuantes y agravantes.

II- Los antecedentes del infractor

III- La clasificación y características de la fuente de abastecimiento.

ARTICULO 53: Serán consideradas circunstancias: agravantes

I- Dificultar u obstaculizar la fiscalización.

II- Dejar de comunicar de forma inmediata la ocurrencia de

accidentes que ponga en riesgo la salud pública.

III- Practicar cualquier infracción durante la vigencia de las

medidas de seguridad indicado en el artículo 54.

ARTICULO 54:Las medidas de seguridad que tienen por objeto prevenir o

impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una

situación atente contra la salud pública. La competencia para

su aplicación tendrá el SENASA y sus funcionarios que por

resolución cumplan la vigilancia, control y fiscalización en

el ámbito del presente reglamento.

ARTICULO 55: Para la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad el

SENASA, podrá actuar de oficio por conocimiento directo o por

información de cualquier persona o de parte interesada.

ARTICULO 56: Una vez conocido el hecho o recibida la información según el

caso, el SENASA procederá a comprobarlo y a establecer la nece-

sidad de aplicar una medida de seguridad, con base en los peli-

gros que pueda representar para la, salud humana o ambiental.

ARTICULO 57; Establecida la necesidad de aplicar una medida de seguridad,

el SENASA, el hecho que origina la violación de las normas o-

en la incidencia en la salud humana, aplicará la medida correspondiente.

ARTICULO 58: Las medidas de seguridad son de inmediata  ejecución,  tienen

carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin prejuicio

de las sanciones a que hubiere lugar. Se levantarán cuando se

comprueben que han desaparecido las causas que la originaron.

ARTÍCULO 59: De la imposición de una medida de seguridad, se levantará un

acta en el cual consten las circunstancias que han originado

las medidas y su duración, la cual podrá ser prorrogada.

ARTICULO 60: Siempre que se encuentren situaciones de alto riesgo para la

salud humana, deberán aplicarse las medidas de seguridad a que

haya lugar, hasta cuando desaparezcan los riesgos.

ARTICULO 61: Aplicada una medida de seguridad se procederá

iniciar el procedimiento sancionatorio.

ARTICULO 62: La sanción de amonestación será aplicada cuando se trate de la

primera infracción de naturaleza leve o grave, debiendo en la

misma oportunidad, cuando fuese el caso, fijar el plazo para

que sea subsanada la infracción.

articulo 63: Cuando se tratare de una infracción de naturaleza leve consideradas las circunstancias atenuantes del caso, podrá a  criterio del SENASA ser nuevamente aplicada la sanción de amonestación, sin considerar los antecedentes del infracto

ARTICULO 64: La aplicación de las multas de que se trata en el ART.51 inciso II,.serán observados los siguientes   límites:

- De uno o cincuenta veces el valor máximo legal vigente del jornal de actividades no especificadas en la capital para las infracciones graves en el momento de imponerse.

- De cincuenta y uno a setenta veces el Valor máximo legal  vigente del Jornal de actividades no especificadas en la capital para infracciones leves en el momento de imponerse.

- De setenta y un a cien veces el valor máximo legal vigente del jornal de actividades no específicas en la capital pan infracciones muy graves en el momento de imponerse.

ARTICULO 65: En los casos de reincidencia, la multa será aplicada por valor correspondiente a los limites inmediato superior a la infracción reincidente, mencionando en el articulo anterior.

ARTICULO 66: Las sanciones de clausura temporal o definitiva, serán impuestas atendiendo al peligro inminente según el articulo 52, inciso 4, sobre la salud pública o a criterio del SENASA a partir de la tercera reincidencia, cuando persiste la infracción continuada después de la aplicación de cualquiera de los dos periodos de  multa diaria.

ARTICULO 67: En el caso a la resistencia de la ejecución de las sanciones mencionadas en el articulo 51, inciso III, será efectuando la participación de la fuerza policial, quedando la Entidad Administradora bajo custodia policial hasta su liberación por el SENASA

ARTICULO 68: El infractor será el único responsable por las consecuencias de la aplicación  de las penalidades referidas en el articulo anterior, no cabiendo al SENASA cubrir el pago de indemnización . Todos los costos o gastos que devengan de la aplicación  de esas penalidades corren por cuenta del infractor.

ARTICULO 69: Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

## DRA. MARIA CYNTHIA PRIETO CONTI

MINISTRO